2 自适应嗅觉触须硬件系统设计

2.1 系统总体结构

本文将硬件系统划分为移动底盘、左右嗅觉触须（左右触须末端各搭载一个气体传感器）、STM32 下位机和 PC 端策略模块。触须末端的传感器随舵机摆动，可在机器人两侧半平面选择采样位置；STM32 完成舵机 PWM、ADC 采样和串口通信，PC 端负责气体信号预处理、历史状态维护与嗅觉机器人策略推理。

2.2 双触须几何与执行机构设计

左右触须分别覆盖机器人本体左侧和右侧的 -π 与 +π半平面。两个触须末端采样点的全局坐标为：

ptL=[xt+lcos(ψt+φtL), yt+lsin(ψt+φtL)]T

ptR=[xt+lcos(ψt+φtR), yt+lsin(ψt+φtR)]T

其中触须长度为 l，机器人位姿为 χt=[xt,yt,ψt]T，左、右触须相对机器人航向的角度分别为 φtL 与 φtR。

仿真环境默认触须长度 l=0.15 m，每侧划分为10个等角扇区，即 π/k , k= 0,1,2,3…9。

舵机在仿真中按照真实世界物理角速度上限逐步转向目标扇区，而非瞬时到位。本文以 （π/3）/0.12 s 估算最大角速度。连续跨越多个扇区时，触须需要若干步才能完成动作，这一处理使仿真动作的时间尺度更接近真机。

2.3 气体传感器与标定/预处理

本文采用两路 MQ-3 模拟输出作为嗅觉信号。硬件处理包含两个不同问题：1、标准浓度标定用于建立气体浓度与 ADC 输出的定量关系；2、对气体数据进行预处理，把漂移、滞后和噪声较强的 ADC 序列转换为相对稳定的特征。

在线预处理首先维护缓慢变化的基线 Bt，并由原始读数 xt 计算相对信号 xt=xt-Bt。之后使用指数滑动平均抑制高频噪声，记平滑信号为 xt：

αs=exp​-Δtτs,  xt=αsxt-1+(1-αs)xt

其中 Δt 为采样周期，τs 为平滑时间常数。当前预处理默认 τs=2 s。为了表达“最近在上升还是下降”，在长度为 W 的平滑历史窗口内计算平均每步趋势：

gt=xt-xt-W+1W-1

为了缓解不同传感器幅值和不同上电基线造成的尺度差异，对信号、平滑量和趋势按尺度 S 归一化并进行裁剪：

norm(u)=clip​uS,-C,C

其中 S 不是跨仿真和真机共用的绝对常数，而是各信号域中“一次典型气味刺激变化量”的标度。当前仿真环境使用 S=0.35；阶段一硬件数据分析得到的暂定值为 S=1500 ADC，并被硬件采样模式对比脚本采用；SensorPreprocessConfig 中的 S=200 只是通用回退默认值，不应作为论文最终硬件标定值。裁剪幅度当前为 C=5。基线并非每帧都更新，而只在归一化平滑信号与趋势均较小时缓慢跟踪原始值，从而尽量避免在明显气味刺激期间把响应吸收到基线中。已有数据同时表明，慢恢复尾段仍可能被基线更新部分抵消，因此正式硬件实验需报告是否冻结基线，并对 baseline_tau_s 做敏感性分析。

表2-1 传感器在线预处理当前参数与适用范围

| 预处理参数 | 仿真环境 | 硬件阶段暂定值 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样间隔 dt_s | 0.2 s | 约0.8 s或按实测时间戳 | 预处理时间尺度 |
| 基线时间常数 baseline_tau_s | 180 s | 180 s | 仅缓慢追踪长期漂移 |
| 平滑时间常数 smooth_tau_s | 2.0 s | 2.0 s | EMA 抑制噪声 |
| 响应反推时间常数 response_tau_s | 2.0 s | 2.0 s | 支持构造输入估计特征 |
| 趋势窗口 trend_window | 8 | 8 | 估计短时间变化方向 |
| 归一化尺度 scale | 0.35 | 1500 ADC（待复标定） | 对齐各自信号域量级 |
| 裁剪幅度 clip | 5 | 5 | 限制异常值对网络输入的影响 |

2.4 硬件电路与接口

下位机采用 STM32F103C8T6。TIM2_CH1/CH2（PA0/PA1）驱动两路舵机，并通过 ADC1_IN2/IN3（PA2/PA3）采集两路 MQ-3 模拟量；USART1（PA9/PA10）以 115200 bit/s 与上位机通信。每次气体浓度读数可由多次 ADC 采样平均得到。

表2-2 当前 STM32 外设分配

| 功能 | 资源/接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 左触须舵机 | PA0 / TIM2_CH1 | PWM 输出 |
| 右触须舵机 | PA1 / TIM2_CH2 | PWM 输出，安装方向可反向映射 |
| 左 MQ-3 | PA2 / ADC1_IN2 | 模拟量采集 |
| 右 MQ-3 | PA3 / ADC1_IN3 | 模拟量采集 |
| 串口发送 | PA9 / USART1_TX | 向上位机返回采样结果 |
| 串口接收 | PA10 / USART1_RX | 接收 STEP 扇区命令 |

2.5 嵌入式控制流程

上位机发送 STEP left_sector、right_sector命令，下位机依次完成命令解析、角度映射，将扇区中心角换算为舵机脉宽，PWM 控制舵机到达指定扇区位置，待执行机构稳定后读取两路 ADC，再返回 left_sector、right_sector、left_adc 和 right_adc。

3 双触须主动采样与强化学习搜索算法

3.1 部分可观测决策建模

由于智能体无法观测完整羽流状态、瞬时风场和真实气源位置，同时气体传感器输出还具有内部动态记忆，智能体难以完整地获得环境中的真实状态，因此更准确地说，本任务属于部分可观测马尔可夫决策过程(POMDP)。st为隐藏的真实环境状态，包含机器人真实位姿、气源位置、全部 puff 状态、风场状态以及传感器内部状态； ot为智能体实际获得观测，多个观测ot拼接成历史 Ht=(ot-H+1,…,ot) ，历史 Ht经过策略网络输出动作 at。训练的目标是学习一个策略网络 πθ(at∣Ht)，使得折扣累积回报最大化：

J(θ)=Eπθ​t=0T-1γtrt

其中γ 为折扣因子，rt为第 t 个时间步获得的即时奖励。当前 PPO 训练使用 γ=0.99。

3.2 观测状态设计

移动搜索策略的单帧输入共 16 维，其中前 12 维描述传感器响应和触须扇区位置，后 4 维描述机器人本体与搜索阶段。

表3-1 默认 16 维单帧观测

| 序号 | 观测量 | 物理含义 |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | left/right_norm_signal | 左右通道相对基线的归一化瞬时信号 |
| 3–4 | left/right_norm_smooth | 左右通道 EMA 平滑信号 |
| 5–6 | left/right_norm_trend | 左右通道短时变化趋势 |
| 7 | norm_smooth_diff | 左右平滑信号差，提供侧向对比信息 |
| 8 | norm_trend_diff | 左右趋势差，提供变化方向对比 |
| 9–10 | left/right_angle_norm | 左右触须当前实际相对角度归一化 |
| 11–12 | left/right_sector_norm | 左右目标/离散扇区归一化 |
| 13–14 | heading_cos / heading_sin | 机器人自身航向的周期连续表示 |
| 15 | last_move_norm | 上一时刻移动动作的归一化编码 |
| 16 | blank_age_norm | 失去气味后的持续时间，裁剪并归一化 |

3.3 联合动作空间设计

策略动作定义为三元组：

at=(atm,atL,atR)∈{0,…,5}×{0,…,9}×{0,…,9}

其中 atm 为 6 类底盘移动动作，atL 与 atR 分别为左、右触须扇区。PPO 网络输出 26 个 logits，并按 6、10、10 三组分别计算 softmax，按概率取分别采样得到(atm,atL,atR)

3.4 历史窗口与时序数据特征提取

单帧状态难以提供搜索所需信息，因此使用长度 H 的固定历史窗口，将最近 H 帧观测按时间顺序堆叠。当前默认 H=20（以环境步长 0.2s 计，相当于包含约 4 s 的环境历史）。

使用门控循环单元（Gated Recurrent Unit, GRU）编码历史，对第 t-H+1 至 t 帧输入 xk，GRU 通过更新门 zk、重置门 rk 和候选状态 hk 递归更新隐藏状态：

zk=σ(Wzxk+Uzhk-1+bz),  rk=σ(Wrxk+Urhk-1+br)

hk=tanh​Whxk+Uh(rk⊙hk-1)+bh

hk=(1-zk)⊙hk-1+zk⊙hk

最终取最后一层 GRU 的末时刻隐藏状态 ht，经线性层和 GELU 得到 64 维特征 ft。当前默认 hidden_size=64、层数为1。GRU 的优势是参数量较小、递归结构天然强调时间顺序，对于低维、强自相关、慢变化的气体传感器序列具有较合适的归纳偏置。

3.5 Actor–Critic 网络结构

经 GRU网络获得时序特征 ft 后，PPO 使用 Actor–Critic 结构同时学习策略和状态价值。Actor 与 Critic 各有两层全连接网络，每层 160 个隐藏单元。

ft=Fω(ot-H+1:t)

Πθ=gθft∈R26,  vϕHt=gϕft∈R

Actor 最终输出 26 个 logits，分别对应移动6类、左触须10类和右触须10类；Critic 输出单个标量 vϕ(Ht)。价值函数 vϕ(Ht) 表示从当前观测历史出发、继续按当前策略行动时的期望折扣回报。

3.6 PPO 算法的理论推导：从策略梯度到近端更新

为与本文的 POMDP 建模一致，以下用观测历史 Ht 代替完全可观测状态 st。

3.6.1 从轨迹概率到策略梯度

一条长度为 T 的交互轨迹为

τ=(H0,a0,r0,H1,a1,r1,…,HT),

其在策略 πθ 下的概率可分解为

pθ(τ)=p(H0)t=0T-1πθ(at∣Ht) p(Ht+1∣Ht,at).

环境初始分布与转移规律不依赖策略参数 θ，因此 θ 只出现在动作概率中。定义折扣轨迹回报

R(τ)=t=0T-1γtrt,  J(θ)=Eτ∼pθ[R(τ)].

直接对 J(θ) 求导，并利用对数导数恒等式 ∇θpθ=pθ∇θlogpθ，可得

∇θJ(θ)&=∫∇θpθ(τ)R(τ) dτ&=Eτ∼pθR(τ)∇θlogpθ(τ)&=Eτ∼pθR(τ)t=0T-1∇θlogπθ(at∣Ht).

动作 at 不可能影响 t 以前已经获得的奖励，因此可依据因果性去掉每个梯度项之前的奖励，只保留从当前时刻开始的 return-to-go。令

Gt=l=0T-t-1γlrt+l,

则在折扣状态访问分布的记号下，策略梯度定理可以写为

∇θJ(θ)∝EHt,at∼πθ∇θlogπθ(at∣Ht)qπθ(Ht,at),

其中

qπ(Ht,at)=Eπ[Gt∣Ht,at].

给出 REINFORCE 形式的无偏 Monte Carlo 估计：

gMC=1Ni=1Nt​∇θlogπθ(at(i)∣Ht(i))Gt(i).

它的直观含义是：若一次采样动作之后获得较大回报，就沿着提高该动作对数概率的方向更新；反之则降低其概率。但 Gt 同时包含动作效果、场景随机性、羽流随机性和后续动作随机性，因此方差通常很大。

3.6.2 基线为何能够降低方差而不引入偏差

可以从 qπ(Ht,at) 中减去任意只依赖 Ht、不依赖当前动作 at 的基线 β(Ht)。

&Eat∼πθ∇θlogπθ(at∣Ht)β(Ht)& =β(Ht)a​πθ(a∣Ht)∇θlogπθ(a∣Ht)& =β(Ht)a​∇θπθ(a∣Ht)& =β(Ht)∇θa​πθ(a∣Ht)=0.

因此

E∇θlogπθ(at∣Ht){qπ(Ht,at)-β(Ht)}

与原策略梯度具有相同的期望。

最常用的基线是状态价值函数

vπ(Ht)=Eat∼πθqπ(Ht,at).

由此定义优势函数

Aπ(Ht,at)=qπ(Ht,at)-vπ(Ht).

于是策略梯度写成

∇θJ(θ)∝E∇θlogπθ(at∣Ht)Aπ(Ht,at).

当 Aπ>0 时，该动作比当前策略在同一观测历史下的平均动作更好，应提高其概率；当 Aπ<0 时，应降低其概率。

3.6.3 从 TD 残差到多步优势估计

若使用一步自举，价值函数的 TD 残差为

δt=rt+γ(1-ιt)vϕ(Ht+1)-vϕ(Ht),

其中终止指示量 ιt∈{0,1}；ιt=1 表示 t 步之后是真正终止状态，终止时不再自举。若只是因 rollout 长度截断而非环境终止，则仍应从 vϕ(Ht+1) 自举。当 vϕ=vπ 时，

E[δt∣Ht,at]=Aπ(Ht,at),

所以一步 TD 残差可以作为优势估计。它只包含一步随机奖励，方差较小，但强烈依赖 Critic 的准确性，因而可能产生较大偏差。

把连续 k 个 TD 残差按折扣相加，消去得到 k 步优势估计：

At(k)&=l=0k-1γlδt+l&=l=0k-1γlrt+l+γkvϕ(Ht+k)-vϕ(Ht).

当 k=1 时是低方差、较高自举偏差的一；步 TD；当 k 延伸到 episode 末端时，末端价值为零，它退化为 Gt-vϕ(Ht)，即低自举偏差、但高采样方差的 Monte Carlo 优势。由此可见，优势估计的核心矛盾是自举偏差与轨迹采样方差之间的权衡。

3.6.4 广义优势估计 GAE

对 0≤λ<1，GAE 将所有 k 步优势估计按几何权重混合：

AtGAE(γ,λ)=(1-λ)k=1∞λk-1At(k).

把上一节的 At(k) 代入并重新整理各 TD 残差的系数，可以得到更常用的等价形式：

AtGAE(γ,λ)=l=0∞(γλ)lδt+l.

有限 rollout 中使用反向递推实现：

At=δt+γλ(1-ιt)At+1.

本文采用 γ=0.99,λ=0.95。对于气味源搜索，这意味着短时气味命中、重捕获和动作结果获得较大权重，同时仍把若干步后的到源收益向前传播。用于训练 Critic 的回报目标为

Rt=At+vϕold(Ht),

3.6.5 从策略梯度到重要性采样

上述梯度要求样本来自当前策略。然而 PPO 会固定一批由旧策略 πθold 收集的 rollout，并对它进行多个 epoch 的 minibatch 更新。参数第一次更新后，数据分布就不再等于新策略分布。因此，为了在旧样本上训练新策略，引入重要性采样：

ρt(θ)=πθ(at∣Ht)πθold(at∣Ht)=explogπθ(at∣Ht)-logπθold(at∣Ht).

本文的移动、左触须与右触须三类动作的概率分布可表示为：

πθ(at∣Ht)=j∈{m,L,R}​πθj(atj∣Ht),

故联合动作的对数概率与概率比分别满足

logπθ(at∣Ht)=j∈{m,L,R}​logπθj(atj∣Ht),

ρt(θ)=j∈{m,L,R}​πθj(atj∣Ht)πθoldj(atj∣Ht).

在旧策略附近，优化目标为

LPG(θ)=Etρt(θ)At.

当 θ=θold 时 ρt(θ)=1，该目标的梯度与采样时刻的策略梯度一致。概率比大于 1 表示新策略提高了已采样联合动作的概率，小于 1 表示降低了它的概率。

3.6.6 信赖域与 KL 散度、、、、、、、、、、、、、、、、、

若对同一批数据反复、无约束地最大化 LPG，策略可能快速远离采样策略。此时会出现两类问题：一是旧策略访问到的历史状态分布不再代表新策略的访问分布；二是有限样本优势中的估计误差会被新策略过度利用。对新旧两策略有

J(πθ)-J(πθold)=11-γEH∼dπθ, a∼πθAπθold(H,a),

其中 dπθ 是新策略诱导的折扣访问分布。实际代理目标使用的是旧分布 dπθold；只有新旧策略足够接近时，二者差异才可控。因此，TRPO 类方法在最大化代理目标的同时限制平均 KL 散度：

maxθ &Et[ρt(θ)At],s.t. &EHt∼dπθoldDKLπθold(⋅∣Ht) ∥ πθ(⋅∣Ht)≤δKL.

离散动作分布的 KL 散度定义为

DKL(μ∥ν)=a​μ(a)logμ(a)ν(a)≥0.

它衡量用分布 ν 近似分布 μ 时增加的信息损失，具有非负性，但通常不满足对称性，即 DKL(μ∥ν)≠DKL(ν∥μ)。本文监控的是旧策略到新策略的方向，因为 rollout 由旧策略采样。对因子化联合策略，条件 KL 可分解为三部分之和：

DKLπθold∥πθ=j∈{m,L,R}​DKLπθoldj∥πθj.

在旧参数附近，平均 KL 可作二阶近似

DKL≈12Δθ⊤F(θold)Δθ,

其中 F 是 Fisher 信息矩阵。代理目标作一阶近似为 g⊤Δθ，从而得到自然梯度方向 F-1g。TRPO 通过二阶近似、共轭梯度和线搜索近似求解约束问题，更新稳定但实现和计算相对复杂。PPO 的目标是在只使用一阶梯度优化的条件下，获得近似的“不要离旧策略太远”的效果[3]。

3.6.7 从 KL 惩罚到 PPO-Clip

一种直接做法是在代理目标中加入 KL 惩罚：

LKLPEN(θ)=Etρt(θ)At-κKLDKLπθold(⋅∣Ht)∥πθ(⋅∣Ht),

并根据实际 KL 是否超过目标值调节 κKL。但固定惩罚系数对不同任务和训练阶段未必合适。PPO-Clip 改为直接构造逐样本的保守代理目标：

LCLIP(θ)=Etminρt(θ)At, clipρt(θ),1-ϵ,1+ϵAt.

其中 ϵ 为裁剪范围，本文取 ϵ=0.2。该最小值对正、负优势产生不同的单侧限制：

ltCLIP=min(ρt,1+ϵ)At,At≥0,max(ρt,1-ϵ)At,At<0.

当 At>0 时，算法希望提高该动作概率；但 ρt>1+ϵ 后，目标被截在 (1+ϵ)At，继续提高概率不再获得额外收益。当 At<0 时，算法希望降低该动作概率；但 ρt<1-ϵ 后，目标被截在 (1-ϵ)At，继续降低概率也不再改善目标。取两项最小值使裁剪目标成为未裁剪代理收益的悲观估计，从而削弱过度更新的动力。

必须强调，PPO-Clip 并不是把所有概率比强制投影到 [1-ϵ,1+ϵ]，也不等价于严格满足某个 KL 约束。裁剪只在“继续变化会让当前样本目标看起来更好”的方向上移除激励；共享网络参数、其他样本、价值损失和熵项仍可能使个别概率比越界。因此实践中仍需监控 KL 散度。本文设置 target_kl=0.02：若一个 rollout 上多轮更新造成的近似 KL 过大，则提前结束本轮 epoch，以同时使用“局部裁剪”和“整体分布漂移监控”两道稳定机制。

3.6.8 Actor、Critic 与熵正则的联合目标

PPO 的 Actor 最大化 LCLIP。Critic 以 GAE 构造的 Rt 为监督信号，最小化价值回归损失

Lv(ϕ)=12Etvϕ(Ht)-Rt2.

为防止训练早期策略分布过快塌缩到少数动作，还加入策略熵

Ent[πθ(⋅∣Ht)]=-a​πθ(a∣Ht)logπθ(a∣Ht).

对本文的因子化动作分布，联合熵等于移动、左触须和右触须三个分类分布熵之和。以最小化形式表示，总损失为

Ltotal=-LCLIP+cvLv-ce Et[Ent[πθ(⋅∣Ht)]].

其中 cv 控制 Critic 回归权重，ce 控制探索强度。本文设置 ce=0.003，学习率为 1×10-4。每轮由 N=8 个并行环境各采集 512 步，共得到 4096 个样本；数据划分为 256 大小的 minibatch，并最多重复优化 5 个 epoch。旧策略对数概率、旧价值与 GAE 目标在 rollout 结束后固定，当前网络则在每个 minibatch 上重新计算新对数概率、价值和熵。

在本文实现中，策略梯度给出回报优化方向，状态价值基线降低不同历史状态造成的波动，GAE 在自举偏差和采样方差之间调节信用分配。旧策略 rollout 通过重要性采样概率比参与多轮更新，Clip 限制单个样本继续推动过大的概率变化，近似 KL 则监控整批策略的漂移。这些机制共同应对动态羽流、传感器滞后和联合离散动作带来的高噪声，而不是依赖单一稳定化技巧。

3.7 奖励函数设计

奖励设计直接决定策略会利用哪些行为获得回报。如果把瞬时浓度、气味命中或左右差分持续设为正奖励，机器人会停在局部高浓度位置，或通过原地旋转和重复扫描累积回报，无法正常进行搜索。为限制这类reward heacking，本文把移动环境奖励拆成七个分量：

rt=rtd+rtc+rtreacq+rttime+rtstag+rtgoal+rtoob

表3-2奖励函数参数

| 奖励分量 | 当前默认系数/阈值 | 设计目的 |
| --- | --- | --- |
| 距离差分rtd | kd=3.0 | 与上一时间刻源的距离大小进行比较从而辅助训练 |
| 历史最佳浓度增量rtc | kc=3.0，clip=1.0 | 只奖励刷新历史最佳，抑制高浓度停留刷分 |
| 纯触须重捕获rtreacq | 0.25，最多4次/episode | 强化主动采样在失嗅后的独立信息恢复 |
| 时间成本rttime | −0.03/step | 鼓励更快搜索 |
| 停滞成本rtstag | −0.02，窗口20步 | 抑制长时间无位移/无信息进展 |
| 到源奖励rtgoal | +50，半径0.10 m | 定义主要任务目标 |
| 越界惩罚rtoob | −25 | 抑制通过提前终止规避长期时间成本 |

3.7.1 距离差分奖励

设 dt-1 和 dt 为机器人中心到气源的距离，定义距离改善量 Δdt=dt-1-dt，则：

rtd=kd(dt-1-dt),  kd=3.0

接近气源时该项为正，远离气源时为负，而原地保持为零。

3.7.2 历史最佳浓度增量奖励

在当前读数刷新历史最佳时给予奖励：

Δct*=max​0,ct-ct-1*

rtc=kcΔct*,  kc=3.0

ct=max(ctL,ctR)为当前左右传感器输出最大值， ct*=maxτ≤tcτ为历史最佳值。

只有当前读数超过此前的历史最佳值时，Δcₜ*才大于0并产生奖励，否则该项奖励为0。

3.7.3 触须独立重捕获奖励

若此前已经出现过气味命中，随后连续失嗅超过最短时间 bmin，并在某一步重新命中，则定义一次 qualified reacquisition。只有“近期无底盘运动、但触须发生运动并最终重捕获”的纯触须事件获得额外奖励：

rtreacq=kreacq,whisker-only reacquisition,0,otherwise,  kreacq=0.25

每个 episode 最多计入 4 次纯触须重捕获，最短失嗅时间和动作归因窗口均为 1.0 s，次数上限用于阻止策略反复制造“失嗅—重捕获”循环。

3.7.4 时间与停滞惩罚

每一步固定施加时间成本：

rttime=-0.03

固定时间成本使较短的搜索过程获得更高回报。

3.7.5 终止奖励与越界惩罚

进入气源 0.10 m 半径后获得 +50 到源奖励；越出搜索区域则获得 −25 惩罚并终止 episode。

3.8 一轮 PPO 训练的完整流程

一轮训练可按以下顺序理解：

1. 初始化 N 个随机场景环境。每个环境独立采样平均风向、气源位置、下风侧机器人初始位置和初始朝向，重置 puff、传感器动态、在线气体数据预处理器、触须状态以及 H 帧历史缓存。

2. 在每个环境步，历史窗口经 GRU编码为时序特征 ft；Actor 生成移动、左触须和右触须三个分类分布并采样联合动作；Critic 同时给出 vϕ(Ht)。

3. 环境执行底盘动作与触须动作，推进动态羽流，在两个触须末端点计算真实浓度并经过非对称传感器动态，再通过在线预处理得到下一帧硬件观测。

4. 环境根据真实到源距离差、历史最佳传感器读数变化、纯触须重捕获、时间/停滞/越界等因素计算奖励，并记录每个奖励分量和诊断信息。

5.每个环境连续采集 n_steps=512 后，将并行环境数据合并为 rollout buffer，利用保存的旧价值与奖励计算 TD 残差、GAE 优势和 value target。

6. 以 batch_size=256 取 minibatch。对每个 minibatch 用当前网络重新计算动作 log probability、价值和熵，构造 PPO clipped actor loss、critic value loss 与 entropy regularization，反向传播更新共享时序特征提取器和 Actor/Critic 参数。

7. 对同一 rollout 数据重复 n_epochs=5 轮；若近似 KL 超过 target_kl=0.02，则提前停止本轮策略更新。

8. 进入下一轮 rollout。训练过程中定期执行 deterministic evaluation、保存 checkpoint，并将 episode 回报、价值/策略损失、各奖励分量、blank 行为和重捕获类型写入 TensorBoard。

算法1　基于GRU-PPO的主动双触须气源定位

输入：并行环境数N=8，单轮采样步数T=512，折扣因子γ=0.99，GAE系数λ=0.95，裁剪系数ε=0.2，小批量大小B=256，更新轮数K=5，学习率α=0.0001，熵系数cₑ=0.003，目标KL散度κ=0.02。

- 初始化GRU时序编码器Fω、策略网络πθ和价值网络vφ。

- 初始化N个气源定位环境，并建立长度为20的观测历史Hₜ。

- 对训练轮次m=1, 2, …, M，重复执行步骤3.1至3.5。

3.1 保存当前策略作为旧策略πold，并清空rollout buffer。

3.2 对采样步t=0, 1, …, T−1，重复执行以下操作。

3.2.1 将观测历史Hₜ输入GRU，得到时序特征fₜ，即fₜ=Fω(Hₜ)。

3.2.2 策略网络根据fₜ生成移动、左触须和右触须的动作分布。

3.2.3 从旧策略中采样联合动作aₜ=(aₜᵐ, aₜᴸ, aₜᴿ)。

3.2.4 价值网络计算当前状态价值Vₜ=vφ(Hₜ)。

3.2.5 在环境中执行aₜ，获得奖励rₜ、下一帧观测oₜ₊₁和终止标志dₜ。

3.2.6 更新观测历史Hₜ₊₁，并将Hₜ、aₜ、rₜ、Vₜ、logπold(aₜ|Hₜ)和dₜ存入rollout buffer。

3.2.7 若当前回合终止，则重置对应环境及其观测历史。

3.3 计算TD残差：δₜ=rₜ+γ(1−dₜ)Vₜ₊₁−Vₜ。

3.4 从后向前计算GAE优势：Aₜ=δₜ+γλ(1−dₜ)Aₜ₊₁。

3.5 计算价值网络的回归目标：Rₜ=Aₜ+Vₜ，并对Aₜ进行标准化。

- 对更新轮次k=1, 2, …, K，重复执行步骤4.1至4.6。

4.1 随机打乱rollout数据，并按照B=256划分minibatch。

4.2 使用当前网络重新计算动作概率、状态价值和策略熵。

4.3 计算新旧策略的概率比：ρₜ=exp[logπθ(aₜ|Hₜ)−logπold(aₜ|Hₜ)]。

4.4 计算PPO裁剪策略目标：Lclip=mean{min[ρₜAₜ, clip(ρₜ, 1−ε, 1+ε)Aₜ]}。

4.5 计算价值损失：Lvalue=mean{[vφ(Hₜ)−Rₜ]²}。

4.6 计算联合损失L=−Lclip+0.5Lvalue−cₑH(πθ)，并采用Adam优化器更新GRU、Actor和Critic的网络参数。

- 若近似KL散度超过1.5κ，则提前结束当前轮策略更新。

- 重复采样和更新过程，直至达到预设训练步数。

输出：训练完成的GRU时序编码器Fω、气源定位策略πθ和状态价值函数vφ。

4 仿真环境与参数优化

4.1 动态仿真环境搭建与物理参数

仿真环境建立在动态 puff 羽流之上，世界边界为 [-1,1]×[-1,1] m。仿真顺序为先执行底盘动作，再推进羽流，随后按舵机速度约束更新触须并读取传感器。基础羽流使用稀疏、窄、有限寿命的气味团，配合横风向较强的时间相关湍流扰动和平均风向蜿蜒，使环境中产生明显羽流和空白区域。

表4-1 动态羽流主要仿真参数（当前代码默认/移动环境覆盖值）

| 仿真量 | 当前移动环境/基础默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 世界半宽 | 1.0 m | 移动环境约 2 m×2 m |
| 环境步长 Δt | 0.2 s | 统一机器人、羽流与传感器更新时间尺度 |
| 最大步数 | 400 | 超时结束 episode |
| 风速范围 | 0.12–0.20 m/s | 移动环境覆盖较大空间 |
| puff 每步释放数 | 1（基础标称） | 域随机化时可变 |
| 初始 puff 质量 | 0.012（标称） | 带随机质量抖动 |
| 初始顺风/横风 σ | 0.052 / 0.024 m | 形成细长 filament |
| 扩散率 | 0.008 / 0.003 | 顺风/横风尺度随时间增大 |
| 衰减率 | 0.052 | puff 质量随时间衰减 |
| 最大 puff 寿命 | 16 s（移动环境覆盖） | 保证羽流可到达下风侧起点 |
| 背景/噪声 | 0.005 / 0.004 | 浓度背景与随机扰动 |

仿真环境分别设置场景随机化和物理随机化。场景随机化改变任务几何，包括平均风向、气源相对方位、下风侧初始距离、横风偏移和初始航向，用于避免策略记忆固定地图方向。物理随机化改变动力学分布，包括 puff 释放、质量、扩散、衰减、横风扰动、风向蜿蜒、寿命，以及传感器响应、恢复、噪声和基线漂移，用于测试策略对模型误差的敏感性。

4.1.1 动态羽流与嗅觉采样模型、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

环境采用动态 puff 羽流而非静态浓度函数。气源以离散气味团形式持续释放物质，每个 puff 具有中心位置 μi(t)、质量 mi(t) 以及沿风向/横风向的扩散尺度 σ∥,i(t)、σ⟂,i(t)。在局部风向坐标系中，第 i 个 puff 对位置 p 的浓度贡献可写为二维各向异性高斯近似：

Ci(p,t)=mi(t)2πσ∥,i(t)σ⟂,i(t)exp​-12ξi2σ∥,i2+ηi2σ⟂,i2

其中 ξi 与 ηi 分别是采样点相对 puff 中心在顺风和横风方向上的坐标。总浓度为所有有效 puff 的叠加，再加入背景浓度和可选测量噪声：

C(p,t)=Cbg+i​Ci(p,t)+εt

puff 中心随平均风平流，并叠加具有时间相关性的随机速度扰动；扩散尺度随时间增大，质量逐步衰减，达到最大寿命或低于质量阈值后即被移除。平均风向按均值回复过程缓慢蜿蜒，使固定采样点交替经历气味命中和空白。这种间歇结构对本研究很重要，因为触须扇区变化只有在稀疏气味条带中才可能持续改变命中概率。

移动环境在每个 episode 随机采样平均风向、气源位置、机器人下风侧初始位置和初始朝向。搜索区域为边长约 2 m 的正方形（坐标约为 ±1 m），单个 episode 最多 400 步；默认风速范围为 0.12–0.20 m/s。为使气味团能够覆盖该区域，移动环境采用了更长的 puff 最大寿命。

4.1.2 机器人运动模型、、、、、、、、、、、、、

机器人采用六动作离散近似：前进、左转前进、右转前进、原地左旋、原地右旋和停止。机器人前进动作可写为：

xt+1=xt+uΔtcosψt,  yt+1=yt+uΔtsinψt,  ψt+1=ψt

xt 是机器人在 t 时刻的横坐标，yt 是纵坐标，ψt 是航向角，u 是机器人线速度，Δt 是仿真时间步长，cosψt 和 sinψt 分别表示速度在 x 轴和 y 轴上的方向分量，xt+1、yt+1 和 ψt+1 是执行动作后下一时刻的位置与航向。式中 ψt+1=ψt 表示机器人直行时航向保持不变。

为避免与价值函数符号 vπ 混淆，记线速度为 u、角速度为 ω、步长为 Δt，左/右转动作先改变航向 ±ωΔt，再以 0.5uΔt 的距离沿新航向移动；原地旋转只改变航向；停止动作保持位姿不变。当前移动环境默认 u=0.15m/s、ω=1.5rad/s、Δt=0.2s，因此一次完整前进约移动 0.03m，一次旋转约改变 0.30rad（约17°）。这种离散动作既降低策略输出维度，又容易映射到底盘速度指令。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

4.1.3 非对称气体传感器动态

为了避免策略直接使用瞬时真实浓度，仿真在触须采样点浓度之后加入气体传感器动态。当前硬件导向环境默认使用非对称一阶模型：

αt=exp​-Δtτt,  τt=τr,ct≥yt-1,τf,ct<yt-1.

yt=αtyt-1+(1-αt)ct

αt 是 t 时刻传感器状态的保留系数，Δt 是仿真时间步长，τt 是当前采用的传感器时间常数，τr 是输入浓度上升时的响应时间常数，τf 是输入浓度下降时的恢复时间常数，ct 是 t 时刻触须采样点的目标气体浓度，yt-1 是上一时刻的传感器内部状态，yt 是更新后的传感器内部状态，exp⋅ 是指数函数。ct≥yt-1 时采用较小的 τr，ct<yt-1 时采用较大的 τf，从而模拟传感器“响应快、恢复慢”的动态特性。

当前默认 τr=0.6s、τf=3.0s。

4.2 域随机化策略

当前代码在开启 domain randomization 时，每个 episode 对羽流和传感器参数重新采样。例如 puff 初始质量约按标称值的 0.7–1.5 倍扰动，顺/横风扩散率和衰减率约按 0.7–1.4 倍扰动，风向蜿蜒幅度约按 0.6–1.4 倍扰动，puff 最大寿命约按 0.7–1.3 倍扰动；传感器响应时间约为标称值的 0.6–1.6 倍、恢复时间约为 0.6–1.8 倍，噪声幅值也随机变化，并可引入随机基线漂移。

训练采用分阶段域随机化。首先在随机几何、标称物理参数下验证策略能否学习趋源和重捕获行为；随后扩大物理参数分布进行鲁棒性训练；最后在独立的风向、起点和物理参数组合上评估泛化。该顺序避免训练早期同时引入过多分布变化而稀释奖励信号。

4.3 Actor–Critic 与时序模型参数优化

表4-2 Actor–Critic 与 PPO 参数优化建议

| 参数 | 当前默认 | 建议正式实验候选 |
| --- | --- | --- |
| 历史长度 H | 20 | 10 / 20 / 40 |
| 时序编码 | GRU | MLP / GRU / Transformer |
| GRU hidden | 64 | 32 / 64 / 128 |
| Transformer dmodel | 64 | 32 / 64 / 128 |
| Transformer heads | 4 | 2 / 4 / 8（满足整除） |
| Transformer layers | 2 | 1 / 2 / 3 |
| Actor/Critic MLP | [160,160] | [128,128] / [160,160] / [256,256] |
| 学习率 | 1e−4 | 3e−5 / 1e−4 / 3e−4 |
| rollout n_steps | 512 | 256 / 512 / 1024 |
| batch size | 256 | 128 / 256 / 512，需与 rollout 整除约束一致 |
| PPO epochs | 5 | 3 / 5 / 10 |
| entropy coef | 0.003 | 0 / 0.001 / 0.003 / 0.01 |
| target KL | 0.02 | 0.01 / 0.02 / 0.03 |
| 优势标准化 | 开启（SB3默认） | 固定；若关闭需单独做尺度稳定性实验 |
| value loss系数 | 0.5（SB3默认） | 0.25 / 0.5 / 1.0 |
| 梯度范数上限 | 0.5（SB3默认） | 0.3 / 0.5 / 1.0 |
| 优化器 | Adam（SB3默认） | 当前固定，不与网络结构同时调节 |

4.4 仿真训练的数据流与参数更新机制

首先区分两类参数：第一类是神经网络可学习参数，包括时序特征提取器参数 ω、Actor 参数 θ 和 Critic 参数 ϕ，它们通过损失函数、自动微分与 Adam 优化器更新；第二类是羽流扩散率、传感器时间常数、奖励系数、历史长度和 PPO 超参数等实验参数。当前项目中的仿真环境不是可微分物理模型，第二类参数不会从策略损失中直接获得梯度，而是保持固定、按 episode 随机化，或在多组独立训练实验之间由外层调参协议选择。所谓“通过仿真训练优化参数”，在单次训练内部特指更新 (ω,θ,ϕ)，在多次实验之间才指选择环境、奖励和算法超参数。

4.4.1 从动态羽流到 rollout buffer 的数据流

当前强化学习移动搜索算法使用 Stable-Baselines3 的 PPO 实现。同时维护8个独立环境。第 i 个训练环境使用 seed+i，评估环境使用 seed+100000，从而把训练采样和确定性评估分开。每个环境中的一条数据链如下：

场景与域参数采样 → 机器人、羽流和触须状态推进 → 双触须端点真实浓度 → 非对称慢响应传感器 → 在线基线/EMA/趋势/差分预处理 → 16维单帧观测 → 20帧历史堆叠 → 时序编码器 → Actor/Critic → 联合动作与状态价值 → 环境奖励及下一观测。

ObservationHistoryWrapper 将最近 H=20 帧按从旧到新的顺序连接，得到观测历史 Ht=(ot-H+1,…,ot)。因此，每个环境返回给 PPO 的输入维数为

din=Hdo=20×16=320.

episode 重置时用第一帧观测填满整个历史队列，后续每一步丢弃最旧帧并加入新帧。将 Ht 在 minibatch 中恢复时间维后的张量记为 Xt，则默认 GRU 提取器的输入为

Xt∈RB×20×16,

经单层、隐藏维64的 GRU 后取最后一层最终隐状态，再通过 Linear+GELU 得到64维时序特征 ft。share_features_extractor=True 表示同一个 ft=Fω(Xt) 同时送入 Actor 和 Critic；之后二者分别经过 [160,160] 的全连接分支，并沿用 SB3 MlpPolicy 默认的 Tanh 激活。Actor 产生26个 logits，对应移动6类、左触须10类和右触须10类，Critic 输出标量 vϕ(Ht)。

表4-3 单个训练样本在项目中的主要数据形状

| 环节 | 张量/数据形状 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 单帧环境观测 | [16] | 12维双传感器/触须特征 + 4维本体与失嗅信息 |
| 历史包装器输出 | [320] | 20帧按时间顺序连接 |
| GRU输入 | [B,20,16] | minibatch内恢复时间维 |
| 共享时序特征 | [B,64] | GRU末状态经线性投影和GELU |
| Actor logits | [B,26] | 分割为6、10、10三个分类分布 |
| Critic输出 | [B,1] | 历史状态价值估计 |
| 联合动作 | [B,3] | 移动、左扇区、右扇区 |

在 rollout 阶段，策略依据三个分类分布采样联合动作，并把以下数据写入 on-policy buffer：观测历史、动作、即时奖励、episode 边界标记、旧策略对该联合动作的对数概率 logπθold(at∣Ht) 以及采样时的旧价值 vϕold(Ht)。三个动作分量的联合对数概率是各分类对数概率之和。每个环境连续收集512步，8个环境合并后得到4096个时序样本；这些样本只服务于紧接着的一轮 PPO 更新，更新结束后即被新的 on-policy rollout 替换，而不是像 DQN 一样长期存入经验回放池。

4.4.2 从奖励序列生成优势与价值目标

rollout 结束后，算法沿时间反向计算 TD 残差。令 ιt∈{0,1} 表示真实终止指示量，则

δt=rt+γ(1-ιt)vϕold(Ht+1)-vϕold(Ht).

当前项目固定 γ=0.99、λ=0.95，采用 GAE 递推

At=δt+γλ(1-ιt)At+1,

并构造 Critic 的监督目标

Rt=At+vϕold(Ht).

这里的奖励 rt 已经是距离差分、历史最佳浓度增量、纯触须重捕获、时间成本、停滞惩罚、到源奖励和越界惩罚七项之和。因此，任一奖励分量都会先改变 rt，再通过 GAE 向此前若干动作传播，最终同时影响 Actor 的优势方向和 Critic 的回归目标。奖励系数虽然不接受梯度更新，却会直接缩放和改变网络收到的训练信号；这也是奖励优化不能只看总回报、而必须同时检查各分量与行为指标的原因。

SB3 默认在每个 minibatch 内对优势进行标准化：

At=At-μAσA+10-8.

标准化不会改变同一批样本中优势的相对次序，却能降低奖励尺度变化对梯度幅值的直接影响。它不能修复奖励目标错误；如果奖励鼓励原地旋转，标准化后仍会沿着错误行为方向更新。

4.4.3 minibatch 前向计算与三类误差函数

4096个样本被打乱后按 batch_size=256 划分，因此每个 epoch 有16个 minibatch。对一个 minibatch，当前网络重新计算新策略对已采样动作的对数概率、当前价值和策略熵：

(logπθ(at∣Ht),vϕ(Ht),Entt)=EvaluateActions(Xt,at).

由新旧对数概率得到联合动作概率比

ρt(θ)=explogπθ(at∣Ht)-logπθold(at∣Ht).

Actor 使用 PPO-Clip 的策略误差。由于训练代码执行梯度下降，实际最小化的是最大化目标的相反数：

Lπ=-Etminρt(θ)At,clip(ρt(θ),0.8,1.2)At.

当更新方向试图把有利动作的概率提高到裁剪区间之外，或把不利动作的概率降低到区间之外时，裁剪分支在该方向不再提供额外改进梯度，从而抑制一次更新过大。Critic 使用 GAE 回报目标的均方误差：

Lv=Etvϕ(Ht)-Rt2.

训练脚本没有设置 clip_range_vf，因此当前实现使用 SB3 默认的“不裁剪价值预测”方式。策略熵误差写为

Lent=-Et[Ent[πθ(⋅∣Ht)]].

熵越大，Lent 越小；以正系数加入总误差后，梯度下降会保留一定随机探索。训练脚本未显式覆盖 vf_coef，因此采用 SB3 默认值0.5。结合项目显式设置的 ent_coef=0.003，实际总误差为

Ltotal=Lπ+0.5Lv+0.003Lent.

三项误差对应不同训练环节：策略误差调整联合动作概率，价值误差拟合未来折扣回报，熵误差抑制三个分类分布过早收缩。总的 train/loss 不能定位具体问题，因此本文同时记录 policy gradient loss、value loss、entropy loss、explained variance、approximate KL 和 clip fraction。

4.4.4 反向传播经过哪些网络参数

对每个 minibatch，SB3 先清空旧梯度，再由 PyTorch 对 Ltotal 执行反向传播。若把共享时序特征记为 ft=Fω(Xt)，则链式法则给出

∇ωLtotal=∂Ltotal∂ft∂ft∂ω.

由于 GRU/Transformer 特征提取器由 Actor 与 Critic 共享，∂Ltotal/∂ft 同时包含策略误差、价值误差和熵误差的贡献。因此一次反向传播会沿两条主要路径返回共享编码器：

Xt→Fω→gθπ→logπθ,Ent→Lπ,Lent,gϕv→vϕ→Lv.

Actor 分支参数 θ 主要接收策略与熵梯度，Critic 分支参数 ϕ 接收价值梯度，而共享编码器参数 ω 接收三者的合成梯度。对 GRU 而言，误差从最终隐状态经 Linear+GELU 反传到20个时间步的门控递推参数；对 Transformer 而言，误差从 CLS 输出经两层自注意力、前馈网络、位置编码和帧投影反传。由此，时序模型不是预先固定的特征工程，而是与 PPO 目标共同端到端训练的可学习模块。

共享编码器可能出现梯度竞争。价值误差显著大于策略误差时，编码器更偏向拟合回报，未必形成最利于动作区分的表示；长期较大的价值梯度也可能增加 Actor 更新噪声。本文结合 train/value_loss 与 train/explained_variance 判断 Critic 是否提供了有效基线，不以网络规模本身作为优化效果的依据。

4.4.5 梯度裁剪与 Adam 参数更新

反向传播得到所有可学习参数的梯度后，当前脚本未覆盖 SB3 的 max_grad_norm，所以先按默认上限0.5进行全局梯度范数裁剪：

g←g⋅min1,0.5g2.

梯度裁剪不改变正常的小梯度，只在动态羽流的稀有大额终止奖励、长时信用分配或 Transformer 不稳定造成梯度尖峰时限制单步更新幅度。随后由策略对象的默认 Adam 优化器更新 (ω,θ,ϕ)。对任一参数向量 w，Adam 的基本更新为

mk=β1mk-1+(1-β1)gk,

nk=β2nk-1+(1-β2)gk2,

wk+1=wk-ηmknk+εAdam,

其中 η=10-4 是当前学习率，mk,nk 为偏差校正后的一、二阶矩估计。学习率决定整体步长，Adam 的二阶矩则按参数历史梯度尺度进行自适应缩放。这里将二阶矩记为 nk，以避免与价值函数 vπ 混淆。参数更新不穿过环境：环境输出的观测、奖励和终止信号在 rollout buffer 中均作为常量，反向传播只穿过当前 PyTorch 策略网络。

4.4.6 多轮样本复用、KL早停与下一轮采样

同一批4096个样本最多训练5个 epoch，即理论上最多执行

5×4096256=80

次 Adam 更新。样本复用提高了每次环境交互的利用率，但随着更新次数增加，新策略会逐渐偏离采样数据对应的旧策略。因此每个 minibatch 还计算

Δlogπt=logπθ(at∣Ht)-logπθold(at∣Ht),

DKL=Etexp(Δlogπt)-1-Δlogπt.

训练参数设置 target_kl=0.02。按当前 SB3 实现，当近似 KL 超过 1.5×target_kl，即约0.03时，会提前结束本轮 epoch，因而实际更新次数可能少于80次。clip_range=0.2 控制单样本代理目标，KL早停控制整批分布漂移，梯度范数裁剪控制参数空间中的瞬时步长，三者分别作用于不同层面。

完成最多5轮优化后，旧 rollout 被丢弃，更新后的策略重新与8个环境交互，生成新的数据分布。于是训练形成循环：

当前策略采样4096步 → GAE计算优势和回报目标 → 16个minibatch × 最多5轮 → 误差反向传播与Adam更新 → KL条件判断 → 新策略重新采样。

训练预算设为 300000 个全局环境步。约每 2000 步在独立评估环境中运行 10 个 deterministic episode，每 10000 步保存一次 checkpoint。run_metadata.json 记录训练 seed、环境 seed、网络结构、输入维数、PPO 与奖励参数以及场景设置，以便把最终模型追溯到具体训练配置。

4.5 奖励函数的优化逻辑

奖励调节遵循两项约束：各分量应与到源目标一致，并且不能被局部行为重复套取。将高浓度、气味命中或左右差分持续设为正奖励，容易诱发高浓度停留、原地旋转、触须抖动或人为制造重捕获。本文从以下四个方面限制这些行为。

1. 把绝对浓度改为历史最佳浓度增量：同一高浓度状态只能在首次刷新记录时产生正奖励。

2. 把到源趋势改为有符号距离差分：接近为正、远离为负、原地为零，避免固定位置持续得分。

3. 重捕获奖励只认定“无近期底盘运动、存在近期触须运动”的事件，并设置 episode 次数上限，避免通过本体旋转或故意失嗅套取奖励。

4. 对终止奖励和辅助奖励设置尺度约束，并计算越界惩罚最小安全值，确保最终优化目标仍然是到达气源。

4.6 观测值的优化

观测设计经历了从“仿真易学”到“真机可重建”的调整。真实风向、相对气源方向和到源距离在仿真中容易获得，但把这些量输入策略会使任务依赖仿真 oracle，而不是嗅觉线索。为保持研究问题不变，移动环境采用 hardware observation，策略只接收传感器和机器人本体能够提供的信息。

硬件观测不直接使用原始 ADC：相对基线信号表示偏离洁净空气的程度，EMA 描述平滑强度，trend 描述变化方向，左右差分反映空间不对称，触须角度或扇区给出采样几何。航向维持机器人自身参考系，上一移动动作标记刚发生的本体运动，blank age 区分短暂漏检和长期失嗅；H 帧历史再把这些局部线索组合为时序状态。

建议的观测消融至少包括：去除 trend、去除左右差、去除触须角度/扇区、去除 blank age、单帧 H=1、privileged 上界。privileged 上界不用于主方法，而用于回答“性能瓶颈来自部分可观测还是优化困难”。如果 privileged 策略显著更强，说明信息不足仍是主要限制；如果两者接近，则说明硬件观测已经包含足够信息。

4.7 动作空间的优化

动作空间需要兼顾采样分辨率和训练难度。每侧 10 个扇区对应 18° 角分辨率，Actor 共输出 26 个 logits。扇区过少会降低羽流边界的空间分辨率，过多则增加探索组合，而且真机舵机的定位精度和稳定时间未必支持更细划分。因此，10 扇区作为当前起点，正式实验仍比较 5、10 和 15 扇区。

左右触须保持独立动作，不绑定为镜像扫描。这样，一侧可以维持在信息较强的方向，另一侧继续探索；策略也能根据羽流横向结构形成非对称采样。舵机角速度限制使频繁的大角度切换具有时间代价，即使奖励中尚未显式加入能耗。若真机实验表明机械寿命或能耗不可忽略，我们再把角位移成本纳入奖励。